2.3. Đánh giá an toàn phòng lũ

2.3.1 Công thức tính toán

Theo TCVN 8216:2018, cao trình đỉnh đập lấy giá trị lớn nhất trong ba trường hợp:

Z1 = MNDBT + Δh + hsl + a	(2-5)

Z2 = MNLTK + Δh′ + h′sl + a′	(2-6)

Z3 = MNLKT + a″	(2-7)

Trong đó: Δh, Δh′ – độ dềnh do gió (m); hsl, h′sl – chiều cao sóng leo có mức bảo đảm 1% (m), ứng với vận tốc gió tính toán lớn nhất có tần suất P = 4% khi hồ ở MNDBT và vận tốc gió bình quân lớn nhất P = 50% khi hồ ở MNLTK (TCVN 8216:2018, Bảng 4 – công trình cấp II); khi hồ ở MNLKT không xét sóng do gió; a, a′, a″ – độ vượt cao an toàn, theo TCVN 8216:2018 Bảng 3 với đập cấp II: a = 0,7 m; a′ = 0,5 m; a″ = 0,2 m.

Độ dềnh do gió và chiều cao sóng leo được tính theo TCVN 8421:2010:

Δh = kw·V2·Dg·H·cos α	(2-8)

hsl1% = kr·kp·ksp·krun·kα·h1% ;     h1% = K1%·h	(2-9)

Trong đó: V – vận tốc gió tính toán ở độ cao 10 m trên mặt nước, V = Vw = kfl·kl·Vl (TCVN 8421:2010, Phụ lục A, A.3.3), với Vl – vận tốc gió quan trắc ở trạm Phan Thiết (Bảng 1.4), kl = 1,10 ÷ 1,09 – hệ số quy đổi về mặt nước cho địa hình dạng A (vùng ven biển trống trải, Bảng A3), kfl – hệ số quy đổi số liệu phong tiêu, lấy bằng 1 (thiên an toàn); D – đà gió (m); H – chiều sâu nước trước đập (m); α – góc giữa hướng gió và pháp tuyến mái thượng lưu; kw – hệ số tra Bảng A2 theo vận tốc gió (V = 20; 30; 40; 50 m/s: kw = 2,1; 3,0; 3,9; 4,8·10-6; bảng không có giá trị khi V < 20 m/s nên lấy 2,1·10-6); h̄ – chiều cao sóng trung bình; K1% – hệ số theo gD/V2 (Hình 2 của tiêu chuẩn); kr, kp – hệ số nhám và thấm của lớp gia cố mái theo độ nhám tương đối Δ/h1% (mái gia cố đá xây, Δ = 0,02 m); ksp – hệ số theo vận tốc gió và hệ số mái (m = 3); krun – hệ số theo độ thoải sóng λ̄/h1% (Hình 10); kα – hệ số giảm sóng leo theo góc α (Bảng 9: 0° – 1,00; 20° – 0,96; 40° – 0,87; 60° – 0,76).

Chiều cao h̄ và chu kỳ τ̄ của sóng trung bình ở vùng nước sâu (H > 0,5λ̄, bước sóng λ̄ = g·τ̄2/(2π)) được tiêu chuẩn cho bằng đồ thị (đường bao trên, Hình 1) theo gD/V2 – điều kiện đà gió và gt/V – điều kiện thời gian gió thổi t, lấy giá trị nhỏ hơn. Với t = 6 giờ, gt/V = 10.425 ÷ 25.346: sóng gần phát triển hoàn toàn, đồ thị cho giá trị lớn hơn nhiều so với điều kiện đà gió (gD/V2 = 71 ÷ 425) nên đà gió quyết định. Đường bao theo đà gió được tính bằng công thức xấp xỉ của Krưlốp:

g·hV2 = 0,16·1 − 1 + 0,006·gDV2−2 ;     g·τV = 19,1·g·hV20,625	(2-10)

2.3.2 Kết quả tính toán

Mực nước tính toán: MNDBT = +74,70 m; MNLTK = +77,43 m và MNLKT = +78,39 m – kết quả điều tiết lũ khi các cửa van vận hành bình thường (mục 2.2.3). Tuyến đập có phương vị N96,2°E nên pháp tuyến mái thượng lưu hướng N6,2°E (lòng hồ ở phía Bắc). Sóng được tính cho các hướng gió thổi vào mái thượng lưu với góc tới không quá 60°: Bắc (6,2°), Đông Bắc (38,8°) và Tây Bắc (51,2°); các hướng Đông, Tây gần song song với tuyến đập (góc tới 84 ÷ 96°), các hướng Nam thổi từ phía hạ lưu nên không gây sóng leo lên mái thượng lưu. Đà gió lấy D = 2.970 m khi hồ ở MNDBT và 3.025 m khi hồ ở MNLTK, dùng chung cho mọi hướng (thiên an toàn). Kết quả tính chi tiết với gió hướng Bắc cho trong Bảng 2.4, tổng hợp theo hướng gió trong Bảng 2.5.

Chiều sâu nước trước đập H tính từ cao trình đáy lòng hồ +59,0 m – cao trình thấp nhất của quan hệ Z ~ F ~ W theo bình đồ khảo sát 2022 (F = 0), không phải cao trình đáy đập +54,0 m dùng để tính chiều cao đập 24,5 m. Với sóng nước sâu, H chỉ ảnh hưởng đến độ dềnh Δh (tỷ lệ nghịch với H): lấy đáy +59,0 m cho H nhỏ hơn nên Δh lớn hơn – thiên an toàn; nếu lấy đáy +54,0 m thì Δh giảm 1 ÷ 3 mm, cao trình đỉnh yêu cầu không đổi.

Mái thượng lưu có hai đoạn: m = 3,0 từ đỉnh đến cơ +68,0 m và m = 3,5 dưới cơ. Sóng leo được tính với m = 3,0 vì cơ nằm dưới MNDBT 6,70 m và dưới MNLTK 9,43 m, sâu hơn vùng chịu tác động của sóng (0,5λ̄ = 2,9 ÷ 6,4 m – cùng tiêu chí sóng nước sâu của TCVN 8421:2010), nên sóng chỉ vỗ và leo trên đoạn mái m = 3,0; mặt khác mái càng thoải thì sóng leo càng thấp, nên dùng m = 3,0 là thiên an toàn.

Bảng 2.4 Kết quả tính cao trình đỉnh đập theo ba trường hợp – gió hướng Bắc

| Đại lượng | Z1: MNDBT | Z2: MNLTK | Z3: MNLKT |
| --- | --- | --- | --- |
| Mực nước tính toán (m) | +74,70 | +77,43 | +78,39 |
| Vận tốc gió Vl / Vw (m/s) | 13,8 / 15,18 (P = 4%) | 7,6 / 8,36 (P = 50%) | – |
| Góc tới α (°) ; kα | 6,2 ; 0,99 | 6,2 ; 0,99 | – |
| Đà gió D (m) | 2.970 | 3.025 | – |
| Chiều sâu nước trước đập H (m) | 15,70 | 18,43 | – |
| gD/Vw2 | 126,4 | 424,6 | – |
| Chiều cao sóng trung bình h̄ (m) | 0,460 | 0,237 | – |
| Chu kỳ τ̄ (s) / bước sóng λ̄ (m) | 2,53 / 9,99 | 1,94 / 5,88 | – |
| K1% ; h1% (m) | 2,09 ; 0,962 | 2,13 ; 0,504 | – |
| kr ; kp ; ksp ; krun | 0,90 ; 0,80 ; 1,31 ; 1,50 | 0,83 ; 0,73 ; 1,00 ; 1,56 | – |
| Sóng leo hsl1% (m) | 1,331 | 0,475 | – |
| Độ dềnh do gió Δh (m) | 0,009 | 0,002 | – |
| Độ vượt cao an toàn (m) | 0,70 | 0,50 | 0,20 |
| Cao trình đỉnh yêu cầu (m) | +76,74 | +78,41 | +78,59 |

Bảng 2.5 Cao trình đỉnh đập yêu cầu theo hướng gió (m)

| Hướng gió | Góc tới α (°) | kα | Vw P = 4% / 50% (m/s) | hsl / h′sl (m) | Z1 | Z2 | Z3 | Zđ = max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắc | 6,2 | 0,99 | 15,2 / 8,4 | 1,33 / 0,47 | 76,74 | 78,41 | 78,59 | 78,59 |
| Đông Bắc | 38,8 | 0,88 | 20,3 / 13,1 | 1,90 / 0,94 | 77,31 | 78,87 | 78,59 | 78,87 |
| Tây Bắc | 51,2 | 0,81 | 17,1 / 9,8 | 1,34 / 0,53 | 76,75 | 78,46 | 78,59 | 78,59 |

Trị số lớn nhất là Z2 = +78,87 m ứng với gió hướng Đông Bắc: dù góc tới lớn hơn (kα = 0,88), vận tốc gió bình quân lớn nhất hướng Đông Bắc lớn hơn hướng Bắc (V50% = 11,9 so với 7,6 m/s) nên sóng leo lớn hơn (h′sl = 0,94 so với 0,47 m). Như vậy cao trình đỉnh đập yêu cầu Zđ = max(Z1; Z2; Z3) = +78,87 m.

Bảng 2.6 Đánh giá cao trình đỉnh đập theo TCVN 8216:2018 điều 10.1.5 (m)

| Điều kiện | Yêu cầu | Hiện trạng | Đánh giá | Sau sửa chữa | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đỉnh tường chắn sóng ≥ Zđ = max(Z1; Z2; Z3) | ≥ +78,87 | +79,40 | Đạt | +79,40 | Đạt |
| Đỉnh đập (không kể tường) ≥ MNLKT + 0,3 m | ≥ +78,69 | +78,50 | Không đạt (thiếu 0,19 m) | +78,85 | Đạt (dư 0,16 m) |
| Tường cao hơn đỉnh đập ≤ 1,2 m | ≤ 1,20 | 0,90 | Đạt | 0,55 | Đạt |

Đập Cà Giây có tường chắn sóng thẳng đứng phía thượng lưu (đỉnh +79,40 m) liên kết với bộ phận chống thấm nên theo TCVN 8216:2018 điều 10.1.5 độ vượt cao được tính đến đỉnh tường: +79,40 m ≥ Zđ = +78,87 m – tường chắn sóng hiện trạng đủ chắn sóng (dự trữ 0,53 m); đồng thời đỉnh đập (không kể tường) phải cao hơn MNLKT tối thiểu 0,3 m, tức không thấp hơn +78,69 m, và tường không cao hơn đỉnh đập quá 1,2 m (Bảng 2.6).

Cao trình đỉnh đập hiện trạng +78,50 m (theo hồ sơ thiết kế; khảo sát đo được +78,32 ÷ +78,44 m) thấp hơn yêu cầu 0,19 m (0,25 ÷ 0,37 m theo số liệu khảo sát): đập hiện trạng chưa bảo đảm an toàn phòng lũ về cao trình đỉnh, cần nâng đỉnh đập lên tối thiểu +78,69 m. Với cao trình đỉnh đập sau sửa chữa +78,85 m: cao hơn MNLKT 0,46 m (≥ 0,3 m), tường chắn sóng cao hơn đỉnh đập 0,55 m (≤ 1,2 m) – đạt yêu cầu. Vì Zđ = +78,87 m cao hơn đỉnh đập +78,85 m nên tường chắn sóng là bộ phận bắt buộc, phải được giữ lại và duy trì khi sửa chữa.